# 面向短时提升机故障状态预测的边界约束稀有故障触发方法

摘要
工业提升机系统需要在稀有退化状态变得严重之前进行短时状态预测。在本文研究的私有提升机超速数据集中，标准时间序列分类模型虽然可以取得较高整体准确率，却会完全漏检稀有的二级退化状态。我们将任务定义为一步未来状态分类，并提出 SGTONetV6。该方法将保守的多类别预测与经过校准的稀有故障触发器解耦，且触发器受到状态转移边界和前驱状态约束。在包含 27 个文件、37,417 个时间点的数据集上，SGTONetV6 在测试模型中取得最高 macro-F1，并将类别 9 的 F1 提升到 0.5556；相比之下，DLinear、TimesNet、iTransformer、PatchTST 和保守 SGTO 基线的类别 9 F1 均为 0.0000。消融实验表明，稀有类 override、边界约束、fallback 阈值和 patch-attentive 稀有上下文都是必要的。当前证据支持短时稀有故障恢复能力，而不支持泛化的多步预测优势。

关键词
提升机系统；超速故障；未来状态分类；稀有故障预测；工业时间序列

## 1. 引言

工业提升机是安全关键设备。对于超速退化过程，系统不应只在故障已经发生后进行识别，而应在故障状态变得不可恢复之前预测即将到来的状态变化。本文研究固定步长的未来状态分类问题：给定当前多变量传感器窗口，预测下一步的状态标签。

该任务的核心难点来自稀有类别。在本文数据集中，关键的二级退化状态类别 9 只有 185 个时间点，而全部数据共有 37,417 个时间点。因此，一个模型即使整体准确率较高，也可能完全不预测类别 9。这个问题对安全监测很重要，因为漏检稀有退化状态可能比普通类别上的小幅准确率变化更严重。

实验中可以看到，DLinear、TimesNet、iTransformer、PatchTST 和保守 SGTO 基线在相同文件级划分协议下，类别 9 F1 都为 0。这说明本文目标不只是提升 accuracy，而是要在常见状态预测保持可控的同时，恢复稀有退化状态。

为此，我们提出 SGTONetV6，一种面向短时提升机状态预测的 shift-aware graph and trigger oriented network。SGTONetV6 将保守的多类别分类器和稀有故障触发器分离。稀有触发器只有在稀有分数超过校准阈值，并且样本满足转移边界与前驱状态约束时，才允许覆盖基础分类器的输出。这个设计专门针对状态边界区域：此时未来标签已经变化，但当前输入窗口可能还没有完全呈现未来状态的典型模式。

## 2. 任务定义与方法

记 x_t 为时刻 t 的多变量传感器向量。对于长度为 L 的输入窗口，模型输入为：

X_t = {x_{t-L+1}, ..., x_t}

目标是预测未来标签 y_{t+Delta}。本文 digest 聚焦于 Delta = 1，窗口长度 L = 96，窗口滑动步长为 8。状态标签集合为 {1, 5, 7, 9, 3}，分别表示停机、正常运行、一级退化、二级退化和故障发生。直接故障指示列 JianSuDuan_ChaoSu 不作为输入特征，以避免信息泄漏。

SGTONetV6 的结构包括三个关键部分：

- Patch temporal encoder：将输入窗口划分为 temporal patches，并提取局部时间模式。

- Conservative future-state classifier：保守地预测五类未来状态，避免稀有类过度误报。

- Patch-attentive rare trigger：聚焦窗口中可能出现稀有退化证据的局部片段，并输出类别 9 的稀有触发分数。

推理阶段采用约束 override 规则：

如果 rare_score >= tau 且 boundary_flag = 1 且 current_label 属于 {5, 7}:
    预测为类别 9
否则:
    保留基础分类器预测

其中 tau 是校准阈值，boundary_flag 表示当前标签和未来标签是否跨越状态边界，current_label in {5,7} 表示当前状态必须是合理的前驱状态。这个规则的意义是：稀有触发器不能在任意位置触发，只能在物理上更合理的状态转移附近触发。因此，SGTONetV6 不只是简单加权 loss 或换一个更大的 backbone，而是显式建模“什么时候应该允许稀有故障预测发生”。

## 3. 实验设置

数据集包含 27 个 CSV 文件，共 37,417 个时间点，采样间隔为 4 秒。五类状态分布如下：

| 标签 | 含义 | 时间点数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停机 | 10,959 |
| 5 | 正常运行 | 15,695 |
| 7 | 一级退化 | 5,364 |
| 9 | 二级退化 | 185 |
| 3 | 故障发生 | 5,214 |

所有主实验使用文件级 train/validation/test 划分，split seeds 为 14、22、30。主要指标包括 accuracy、macro-F1、balanced accuracy、fault macro-F1，以及类别 9 的 precision、recall 和 F1。由于数据极度不均衡，本文不将 accuracy 作为最核心指标。

主比较结果如下。

| 方法 | Accuracy | Macro-F1 | Fault Macro-F1 | Class 9 F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGTONetV6 | 0.7102 | 0.6233 | 0.5411 | 0.5556 |
| iTransformer | 0.8175 | 0.6185 | 0.4615 | 0.0000 |
| DLinear | 0.7895 | 0.5961 | 0.4426 | 0.0000 |
| TimesNet | 0.7958 | 0.5893 | 0.4275 | 0.0000 |
| PatchTST | 0.7559 | 0.5687 | 0.4194 | 0.0000 |
| SGTONetV4 | 0.7630 | 0.5605 | 0.3999 | 0.0000 |

可以看到，iTransformer 的 accuracy 最高，但类别 9 F1 为 0。SGTONetV6 的 accuracy 不是最高，但 macro-F1 和 fault macro-F1 最好，并且是唯一能恢复类别 9 的模型。这说明本文方法的优势主要体现在稀有故障恢复，而不是整体准确率。

## 4. 消融实验与适用范围

消融实验结果如下。

| 变体 | Macro-F1 | Balanced Accuracy | Class 9 F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整 SGTONetV6 | 0.6233 | 0.6731 | 0.5556 |
| 无前驱状态约束 | 0.6139 | 0.6725 | 0.5101 |
| 使用 mean rare context | 0.5848 | 0.6654 | 0.2317 |
| 无 fallback prior | 0.5830 | 0.6397 | 0.3556 |
| 无 rare override | 0.5113 | 0.5568 | 0.0000 |
| 无 boundary constraint | 0.4550 | 0.5469 | 0.0158 |

这些结果说明 SGTONetV6 的提升不是来自单一模块。去掉 rare override 后，类别 9 F1 直接降为 0，说明保守基础分类器本身无法恢复稀有类。去掉 boundary constraint 后，稀有触发器变得不受控制，类别 9 F1 降到 0.0158。将 patch-attentive rare context 替换为均值上下文后，类别 9 F1 也明显下降，说明窗口中的局部稀有证据很重要。

同时，本文需要明确限制当前结论。Delta = 3 时，PatchTST 的 macro-F1 为 0.5877，类别 9 F1 为 0.1919；SGTONetV6 的 macro-F1 为 0.5006，类别 9 F1 为 0.1070。因此，当前配置只支持“短时、一步预测下的稀有故障恢复”这一结论，不支持“SGTONetV6 是通用多步预测最优方法”的说法。

## 5. 结论与未来工作

本文指出了短时提升机故障状态预测中的一个实际问题：强时间序列分类模型可以取得较高整体准确率，却完全漏检稀有的二级退化状态。SGTONetV6 通过保守多类别预测和边界约束稀有故障触发器的组合，缓解了这个问题。在当前私有提升机数据集上，SGTONetV6 将类别 9 F1 提升到 0.5556，而测试的基线模型类别 9 F1 均为 0。

未来工作包括：在更多工业设备或公开数据上验证方法，改进面向更长预测步长的触发器校准，并结合实际部署需求评估误报成本和告警策略。

## 图表对应关系

英文 digest 中当前使用以下图：

- fig0_method_overview.pdf：SGTONetV6 方法概览图。

- fig2_class9_prf1.pdf：类别 9 precision/recall/F1 对比。

- fig3_ablation.pdf：消融实验图。

以下图已经生成，但 digest 页数有限，当前没有放进主文：

- fig1_main_d1_metrics.pdf：主指标对比图。

- fig4_horizon_transfer.pdf：Delta=1 与 Delta=3 对比。

- fig5_confusion_v6_vs_itransformer.pdf：SGTONetV6 与 iTransformer 混淆矩阵。

- fig6_threshold_sensitivity.pdf：稀有触发阈值敏感性。