面向短时域提升机故障状态预测的边界约束稀有故障触发方法

匿名中文稿件（供内部修改使用）

摘要

提升系统的短时域状态预测面临一个关键困难：安全相关的退化状态往往只出现在状态转移边界附近，且样本极少。在一个私有超速过程数据集中，二级退化状态仅占 37,417 个时间戳中的 185 个，使得已有时间序列分类器能够保持较高总体准确率，却完全漏检该状态。本文提出 SGTONetV6，一种边界门控的稀有故障预测框架，将保守的未来状态分类器与稀有退化状态触发器相结合。该触发器利用 patch-attentive 稀有证据，并仅在边界和前驱状态约束满足时激活；当前研究采用 oracle boundary-gated 诊断协议评估该机制。在 label_shift=1 的三个文件级划分上，SGTONetV6 将 fault macro-F1 提升至 0.5411，并将 class-9 F1 恢复至 0.5556。label_shift=3 结果显示精度下降，说明面向在线部署的时域特定边界估计仍需进一步研究。

关键词：提升系统；未来状态预测；稀有事件检测；时间序列分类；类别不平衡。

一、引言

提升系统通常经历有序运行状态，包括正常运行、早期退化、进一步退化以及故障发生。对于此类装备，监测模型不应只识别当前状态，还应在下一短时域状态向安全相关退化状态演化时给出预警。本文研究工业提升机超速过程中的固定时域未来状态分类问题。

实际挑战并不只是分类准确率。在当前 27 个文件构成的私有 Hoister 数据集中，五个原始标签为 1、5、7、9 和 3，其中标签 9 表示二级退化状态。该状态仅出现 185 次，占 37,417 个时间戳的不到 0.5%。因此，时间序列骨干模型可能在总体指标上表现较好，却在转移边界附近最重要的状态上失败。例如，在 label_shift=1 协议下，iTransformer 的准确率达到 0.8175，但 class-9 F1 为 0.0000；DLinear、TimesNet、PatchTST 和 SGTONetV4 也出现同样的稀有状态坍塌。

SGTONetV6 正是围绕这一失败模式设计。与其强迫单一多分类头同时处理常见状态预测和稀有退化恢复，SGTONetV6 保留一个保守的未来状态分类器，并加入一个校准后的稀有故障触发器。该触发器收集 class 9 的局部 patch 证据，只有当边界条件和前驱状态条件满足时才覆盖保守预测。

本文主张是有意收窄的。当前证据属于 oracle boundary-gated 诊断研究，因为覆盖门控使用了由标签导出的边界信息和数据集当前状态标签。在这一协议下，SGTONetV6 在 label_shift=1 上将 class 9 F1 恢复到 0.5556，并将 fault macro-F1 提升到 0.5411，而所有测试的非触发基线 class-9 F1 均为 0。label_shift=3 时触发器精度下降，因此多时域和完全在线部署主张留待后续工作。

二、任务与方法

设输入为截至时刻 t 的多变量传感器窗口。任务是预测下一步状态标签；本文主要证据使用 label_shift 1、序列长度 96、窗口步长 8。启用未来状态目标时，数据加载器为每个样本构造未来标签、当前标签和边界标志。直接超速指示量 JianSuDuan_ChaoSu 被排除在输入列之外，以避免故障状态泄漏。

SGTONetV6 继承 SGTO patch 时序编码器，并使用时域嵌入、边界头、图感知未来状态细化、目标状态专家、原型 logits 和未来状态头生成保守的五分类预测。为恢复稀有状态，模型使用一个可学习稀有查询对 patch token 做注意力聚合，形成局部稀有上下文。稀有触发头将隐藏状态、未来隐藏状态、稀有上下文、当前和未来概率向量、稀有原型相似度以及边界 logit 合成为一个标量稀有分数。

在评估阶段，稀有触发器受到转移语义约束。只有当稀有分数超过校准阈值、样本被标记为转移边界、且当前标签属于合理前驱状态 {5, 7} 时，预测才被改写为 class 9；否则保留保守分类器预测。当前实现中的边界标志由当前和未来标签导出，前驱门控使用数据集提供的当前标签。因此，该覆盖结果应解释为 oracle boundary-gated 诊断协议。可部署的在线版本必须用预测边界信号以及可观测或估计的当前状态信号替代这些门控。

当验证集支持时，阈值采用验证校准；由于 class 9 极端稀少，实现还允许在验证稀有样本不足时使用 fallback threshold prior。该规则保持简单：二级退化应在合理状态转移附近触发，而不应在二分类器不确定的任何位置触发。

三、实验协议

数据集包含 27 个 CSV 文件、37,417 个时间戳和 20 个字段。目标列为 running_state_five_class。五类分布为：标签 1 有 10,959 个样本，标签 5 有 15,695 个样本，标签 7 有 5,364 个样本，标签 9 有 185 个样本，标签 3 有 5,214 个样本。主要结果使用文件级划分种子 14、22 和 30，batch size 为 16，使用类别权重，并以 macro-F1 为导向早停。

基线包括 DLinear、TimesNet、iTransformer、PatchTST 和 SGTONetV4Conservative。指标包括 accuracy、macro-F1、balanced accuracy、fault macro-F1，以及 class-9 precision、recall 和 F1。由于 accuracy 主要受常见状态支配，本文仅将其作为背景指标。

Table 1. label_shift=1 主要结果（三个文件级划分均值）

| 模型 | Acc. | Macro-F1 | Bal. Acc. | Fault Macro-F1 | Class-9 F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGTONetV6 | 0.7102 | 0.6233 | 0.6731 | 0.5411 | 0.5556 |
| iTransformer | 0.8175 | 0.6185 | 0.6594 | 0.4615 | 0.0000 |
| DLinear | 0.7895 | 0.5961 | 0.6466 | 0.4426 | 0.0000 |
| TimesNet | 0.7958 | 0.5893 | 0.6207 | 0.4275 | 0.0000 |
| PatchTST | 0.7559 | 0.5687 | 0.6154 | 0.4194 | 0.0000 |
| SGTONetV4 | 0.7630 | 0.5605 | 0.5961 | 0.3999 | 0.0000 |

Table 2. label_shift=1 机制消融

| 变体 | Macro-F1 | Bal. Acc. | Class-9 F1 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Full SGTONetV6 | 0.6233 | 0.6731 | 0.5556 | 完整约束触发 |
| No precursor constraint | 0.6139 | 0.6725 | 0.5101 | 前驱先验有帮助 |
| Mean rare context | 0.5848 | 0.6654 | 0.2317 | patch attention 重要 |
| No fallback prior | 0.5830 | 0.6397 | 0.3556 | fallback 有助于稀疏验证 |
| No rare override | 0.5113 | 0.5568 | 0.0000 | 触发器是必要的 |
| No boundary constraint | 0.4550 | 0.5469 | 0.0158 | 边界约束关键 |

Table 3. 时域限制：当前方法不是通用多时域方案

| Horizon | 模型 | Macro-F1 | Bal. Acc. | C9 Prec. | C9 Rec. | C9 F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SGTONetV6 | 0.6233 | 0.6731 | 0.5611 | 0.5833 | 0.5556 |
| 1 | PatchTST | 0.5687 | 0.6154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | PatchTST | 0.5877 | 0.6310 | 0.1789 | 0.2597 | 0.1919 |
| 3 | SGTONetV6 | 0.5006 | 0.6112 | 0.0620 | 0.4762 | 0.1070 |
| 3 | SGTONetV4 | 0.4805 | 0.5466 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

四、结果与讨论

Table 1 给出主要短时域结果。SGTONetV6 的总体准确率低于 iTransformer、DLinear、TimesNet、PatchTST 和 SGTONetV4，因此不能将结果解读为准确率改进。它在三划分实验中取得数值最高的 macro-F1、balanced accuracy 和 fault macro-F1，但更稳健的效应是：它是唯一恢复 class 9 的测试方法。

macro-F1 相比 iTransformer 的优势很小，0.6233 对 0.6185，对应划分标准差分别为 0.0332 和 0.0199，因此应保守解读。更强的证据来自稀有状态行为变化：所有非触发基线的 class-9 precision、recall 和 F1 均为 0.0000，而 SGTONetV6 的 class-9 precision 为 0.5611、recall 为 0.5833、F1 为 0.5556。

Table 2 在 oracle boundary-gated 诊断协议内支持机制解释。移除 rare override 后 class-9 F1 降为 0.0000，说明保守未来状态分类器本身不能解决稀有边界问题。移除边界约束后 class-9 F1 降至 0.0158，macro-F1 降至 0.4550，说明不受约束的触发器会产生失控的稀有预测。将 patch-attentive rare context 替换为 mean context 后 class-9 F1 降至 0.2317，表明稀有证据在窗口内部具有局部性。

Table 3 限定了本文主张。在 label_shift=3 时，PatchTST 的 macro-F1 为 0.5877、class-9 F1 为 0.1919，而 SGTONetV6 的 macro-F1 为 0.5006、class-9 F1 为 0.1070。SGTONetV6 在该时域保持较高召回但精度很低，说明误报较多。因此，当前证据只支持 label_shift=1 下的短时域稀有边界恢复，而不支持广义多时域或完全在线优越性。

五、结论

本文指出短时域提升机未来状态预测中的稀有边界坍塌问题：测试的高准确率时序分类器可能完全漏检稀有二级退化状态。SGTONetV6 通过将保守未来状态分类与受边界和前驱语义约束的校准稀有故障触发器分离，缓解了这一失败模式。

在当前私有 Hoister 数据集的 label_shift=1 设置下，该方法在 oracle boundary-gated 诊断协议内恢复了 class 9，并提高了故障导向的宏观指标。剩余风险也很明确：证据来自单一私有数据集，准确率存在折衷，相对 iTransformer 的 macro-F1 优势很小，稀有触发校准依赖稀疏验证证据，且当前边界门控还不是在线推理信号。

参考文献

[1] A. Zeng 等, “Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?”, AAAI, 2023.

[2] H. Wu 等, “TimesNet: Temporal 2D-Variation Modeling for General Time Series Analysis,” ICLR, 2023.

[3] Y. Liu 等, “iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting,” ICLR, 2024.

[4] Y. Nie 等, “A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers,” ICLR, 2023.

[5] Y. Lei 等, “Applications of machine learning to machine fault diagnosis: A review and roadmap,” MSSP, 2020.